LAPORAN PRAKTIKUM MINGGU 1 INTERNET OF THINGS

PEMBUATAN SIMULASI LAMPU LALU LINTAS

MENGGUNAKAN WOKWI

Ilmi Ananda Putri Yuliani

233140707111029 / T4G

Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya

ilmiaananda@student.ub.ac.id

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk membuat simulasi lampu lalu lintas menggunakan platform Wokwi, yang merupakan alat simulasi berbasis web untuk proyek Internet of Things (IoT). Simulasi ini melibatkan pemrograman mikrokontroler (ESP32) untuk mengontrol urutan nyala lampu merah, kuning, dan hijau sesuai dengan durasi yang telah ditentukan. Eksperimen ini menggunakan bahasa pemrograman C++ dalam Arduino IDE untuk mengatur logika kontrol lampu. Hasil simulasi menunjukkan bahwa lampu dapat berfungsi sesuai dengan urutan dan durasi yang diharapkan, meniru perilaku lampu lalu lintas nyata. Kesimpulan dari praktikum ini adalah Wokwi merupakan alat yang efektif untuk simulasi proyek IoT, terutama untuk pemula yang ingin mempelajari dasar-dasar pemrograman dan kontrol perangkat elektronik.

### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang semakin berkembang dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di bidang transportasi. Salah satu contoh penerapannya adalah sistem lampu lalu lintas cerdas, yang bisa mengatur lalu lintas secara otomatis agar lebih efisien dan aman. Dengan menggunakan mikrokontroler seperti ESP32, kita bisa membuat lampu lalu lintas bekerja secara otomatis sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pada praktikum ini, saya membuat simulasi lampu lalu lintas menggunakan ESP32 di platform Wokwi. Wokwi dipilih karena memungkinkan kita untuk melakukan simulasi perangkat elektronik tanpa perlu menggunakan komponen fisik, sehingga lebih mudah dan praktis untuk belajar.

#### 1.2 Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk:

- Memahami cara mengendalikan lampu lalu lintas menggunakan ESP32.

- Mempelajari bagaimana sistem lampu lalu lintas bekerja berdasarkan pengaturan waktu.

- Membuat simulasi lampu lalu lintas di Wokwi dengan program yang sudah dirancang.

- Mengetahui seberapa efektif ESP32 dalam mengontrol perangkat elektronik seperti lampu lalu lintas.

### 2. Metodologi

#### 2.1 Alat dan Bahan

Dalam praktikum ini, alat dan bahan yang digunakan meliputi:

- ESP32 - Sebagai mikrokontroler utama untuk mengontrol lampu lalu lintas.

- Platform Wokwi - Sebagai alat simulasi berbasis web untuk membuat dan menguji rangkaian elektronik secara virtual.

- LED - Digunakan untuk mensimulasikan lampu lalu lintas (merah, kuning, dan hijau).

- Resistor - Untuk membatasi arus yang mengalir ke LED agar tidak rusak.

- Kabel Virtual - Digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen dalam simulasi Wokwi.

- Laptop/Komputer - Sebagai perangkat untuk menulis program dan menjalankan simulasi.

- Arduino IDE - Sebagai software untuk menulis dan mengunggah kode program ke ESP32.

#### 2.2 Langkah Implementasi

- Perancangan Sistem

- Mendesain sistem lampu lalu lintas pada Wokwi dengan ESP32 dan tiga LED yang mewakili lampu merah, kuning, dan hijau.

- Menentukan algoritma kendali berdasarkan waktu nyala setiap lampu.

- Pengkodean

- Menggunakan fungsi digitalWrite() untuk mengontrol LED dan delay() untuk mengatur waktu pergantian lampu.

- Pengujian dan Simulasi

- Menjalankan simulasi di Wokwi untuk memastikan sistem bekerja sesuai algoritma.

- Mengamati dan mencatat hasil simulasi untuk dianalisis lebih lanjut.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil Eksperimen

Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem lampu lalu lintas bekerja sesuai yang diharapkan. Berikut adalah data hasil eksperimen:

### 4. Lampiran

#### 4.1 Kode Program

// Definisi pin untuk LED

#define RED_LED 23

#define YELLOW_LED 22

#define GREEN_LED 21

void setup() {

// Inisialisasi pin sebagai OUTPUT

pinMode(RED_LED, OUTPUT);

pinMode(YELLOW_LED, OUTPUT);

pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);

// Mulai dengan semua LED mati

digitalWrite(RED_LED, LOW);

digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);

digitalWrite(GREEN_LED, LOW);

Serial.begin(115200);

Serial.println("Traffic Light Simulation Started!");

}

void loop() {

// Lampu merah menyala selama 30 detik

digitalWrite(RED_LED, HIGH);

digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);

digitalWrite(GREEN_LED, LOW);

delay(30000); // 30 detik

// Lampu hijau menyala selama 20 detik

digitalWrite(RED_LED, LOW);

digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);

digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);

delay(20000); // 20 detik

// Lampu kuning menyala selama 5 detik

digitalWrite(RED_LED, LOW);

digitalWrite(YELLOW_LED, HIGH);

digitalWrite(GREEN_LED, LOW);

delay(5000); // 5 detik

}